МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной техники

| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «Делитель 4-разрядных чисел в дополнительном коде» |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «Теория автоматов» |  |
| Выполнил студент группы ИВБО-02-19 | Лебедев А.С. |
| Принял ассистент | Боронников А.С. |

| Практическая работа выполнена | « » 2021 г. |
| --- | --- |
| «Зачтено» | « » 2021 г. |

Постановка задачи

Построить делитель 4-разрядных чисел в дополнительном коде. УА – схема с сокращённым тактом.

Алгоритм

- Исходное значение частичного остатка (ЧО) полагается равным старшим разрядом делимого.

- Учитываем знак делителя и делимого и берём их модуль.

- Из ЧО вычитается делитель и анализируется знак остатка.

- Если остаток положительный, то деление невозможно, формируется признак переполнения и процесс завершается, в противном случае ЧО восстанавливается путем прибавления делителя и деление продолжается.

- Частичный остаток сдвигается на один разряд влево, а в освобождающийся при сдвиге младший разряд ЧО заносится очередная цифра делимого.

- Из сдвинутого ЧО вычитается делитель, если остаток положителен, и к сдвинутому частному остатку прибавляется делитель, если остаток отрицательный.

- Очередная цифра модуля частного равна единице, если результат операции (сложения или вычитания) положителен, и нулю, если отрицателен.

- Пункты 4-6 последовательно выполняются для получения всех цифр модуля частного.

- С учётом знака делителя и делимого выбираем знак для частного и остатка.

Блок-схема

Таблица управляющих сигналов

|  | A | H | Y | SH_Out | CHCK | STEP | SH_B | RST | LD_Ost2 | LD_Ost1 | LD_AB | E | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 0 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 011 |
| 01 | 10 | 0 | M3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 10 | 01 | 1 | M4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 845 |
| 11 | 11 | 0 | M7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C81 |

|  | A | H | Y | SH_Out | CHCK | STEP | SH_B | RST | LD_Ost2 | LD_Ost1 | LD_AB | E | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 0 | M2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44e |
| 01 | 10 | 0 | M6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | C04 |
| 10 | 11 | 0 | М5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |
| 11 | 00 | 0 | M8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |

Схема автомата

Вывод

В процессе работы был построен автомат, выполняющий деление четырехразрядных двоичных чисел в дополнительном коде. Были закреплены навыки построения схемы УА с сокращённым тактом.